| 49 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 49-3-8 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D4’ D7’ D9’ D10’ | Pneumatique et hydraulique Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Etude d’une emboutisseuse. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 49-3-8

49

100

Tâche : Etude d’une emboutisseuse.

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Pertinence | Interprétation de la symbolisation |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Transposition de la symbolisation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Etude d’une emboutisseuse.

SIC

49

# CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans une entreprise, il est nécessaire de former un profil en U sur des tôles. Cette construction permet de simplifier l’assemblage par la suite. Il y a donc une machine automatisée qui réalise cette opération. L’opérateur place la pièce sur la machine et actionne un BP. La tôle est mise en mouvement par un vérin. Pour l’opération, la tôle est maintenue par un second vérin. L’opération de pliage ou d’emboutissage est elle réalisée par un troisième vérin.

## Exigences du client :

Réaliser les plans de commande de puissance et d’alimentation pour que l’ensemble fonctionne correctement.

Le fonctionnement est le suivant :

Une action sur le BP après pose de la tôle par l’opérateur (à vérifier) lance le cycle. Le vérin A déplace la tôle pour la positionner à l’endroit souhaité. Une fois en position, un vérin de serrage vient maintenir la pièce en position. Une fois en fin de course, un troisième vérin sort et dans son mouvement, emboutis la pièce l’obligeant à ce plier pour former un L. Une fois en fin de course, le vérin d’emboutissage rentre. Une fois le vérin C rentré, il fait rentrer le vérin presse. La tôle via le vérin A est alors à nouveau déplacé pour le second positionnement (ceci n’est pas une fin course). Le vérin presse descend un maintien la pièce, le vérin d’emboutissage sort et embouti la pièce l’obligeant à plier pour former avec le premier pliage un U. Une fois en fin de course, le vérin d’emboutissage rentre. Une fois le vérin C rentré, il fait rentrer le vérin presse. Le vérin A rentrera en dernier lieu une fois les deux autres rentrés. Le cycle pourra alors recommencer.

## Caractéristiques techniques:

Le distributeur sera de type 4/3 pour la puissance du vérin à positionner et de type 4/2 pour les deux autres. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les distributeurs de commande seront tous de type 3/2. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les circuits de commande et de puissance seront bien distincts (HP 20bars et BP 6 bars).

Vous pouvez utiliser les portes que vous estimerez nécessaire.

Le système ne prévoit aucune sécurité.

Le vérin double effets possède des doubles amortisseurs réglables.

## Structure du dossier:

Fournir pour chaque partie, un plan complet réalisé avec la DAO. La liste du matériel sera réalisée pour l’ensemble de l’installation.