| 29 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 29-20-8-2 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L4’ L7’ L9’ L10’ | #### Appareils de mesure Procédure et sécurité Analyse et résultat Outil informatique Dossier |  | Etude des tensions et des courants sur un réseau triphasé. Les récepteurs seront équilibrés ou déséquilibrés, couplés en étoile ou en triangle. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un bloc de lampes, un moteur asynchrone triphasé et six appareils de mesure. L’alimentation sera prise sur le réseau. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 29-20-8-2

29

100

Tâche : Etude des tensions et des courants sur un réseau triphasé. Les récepteurs seront équilibrés ou déséquilibrés, couplés en étoile ou en triangle.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Production | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Autonomie | Applique les règles de sécurité collective et individuelle |  |
| Originalité | Approche de travail et procédure innovante |  |
| Règles | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Réalisation des schémas |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude des tensions et courants sur un réseau triphasé.

# SIC

29

# Préambules.

Question :  Représente trois récepteurs câblés en triangle

Question :  Représente trois récepteurs câblés en étoile

Question :  Place les barrettes de couplage sur la plaque à borne suivante pour réaliser un couplage triangle.

Question :  Place les barrettes de couplage sur la plaque à borne suivante pour réaliser un couplage étoile..

Question :  Que représente pour toi un récepteur dit équilibré ?

# Expérimentation.

Pour gagner du temps, vous êtes invité à réaliser les relevés en déséquilibré et en équilibré,  pour chaque mode de couplage, l’un derrière l’autre.  Il vous suffit pour cela de transférer sans rien modifier vos cordons du bornier du bloc de lampes au bornier du moteur. Si vous êtes perdu dans le câblage des appareils de mesure pour les relevés des tensions et des courants, décomposer le laboratoire en mesurant d’abord les tensions, et ensuite les courants.

Question :  Enonce les procédures de sécurité que tu vas appliquer.

## Récepteur câblé en étoile.

### Schéma de câblage.

Réalise le schéma de câblage d’un récepteur triphasé câblé en étoile et représente pour chaque mesure de tension simple et de tension composée un voltmètre dans le schéma. Tu feras de même pour la mesure des courants de ligne.

Sur feuille en annexe par outil informatique.

### Sur un récepteur étoile déséquilibré.

La charge sera réalisée avec un bloc de puissance composé d’une série de lampes à incandescence de puissance différente.

#### Tableau de synthèse.

|  | Position Vm | Mesure en Volt |
| --- | --- | --- |
| Composé | L1-L2 |  |
|  | L2-L3 |  |
|  | L3-L1 |  |
| Simple | L1-N |  |
|  | L2-N |  |
|  | L3-N |  |

| Position Am | Mesure en Ampère |
| --- | --- |
| L1 |  |
| L2 |  |
| L3 |  |

#### Analyse des résultats.

Question :  Justifie pourquoi il y a une différence entre les mesures des tensions simples. Il faut une réponse pertinente.

Question :  Réalise trois calculs pour vérifier le rapport entre tensions simples et tensions composées. Trouves-tu « racine de 3 » ?

Question :  Par un petit calcul de puissance (compter le nombre de lampe et relever leur puissance), justifie pourquoi les trois courants de ligne sont différents en déséquilibré.

### Sur un récepteur étoile équilibré.

La charge sera réalisée avec un moteur asynchrone.

#### Tableau de synthèse.

|  | Position Vm | Mesure en Volt |
| --- | --- | --- |
| Composé | L1-L2 |  |
|  | L2-L3 |  |
|  | L3-L1 |  |
| Simple | L1-N |  |
|  | L2-N |  |
|  | L3-N |  |

| Position Am | Mesure en Ampère |
| --- | --- |
| L1 |  |
| L2 |  |
| L3 |  |

#### Analyse des résultats.

Question :  Réalise trois calculs pour vérifier le rapport entre tensions simples et tensions composées. Trouves-tu « racine de 3 » ?

## Récepteur câblé en triangle.

### Schéma de câblage.

Réalise le schéma de câblage d’un récepteur triphasé câblé en triangle et représente pour chaque mesure de tension composée un voltmètre dans le schéma. Tu feras de même pour la mesure des courants simples et composés.

Sur feuille en annexe par outil informatique.

### Sur un récepteur triangle déséquilibré.

La charge sera réalisée avec un bloc de puissance composé d’une série de lampes à incandescence de puissance différente.

#### Tableau de synthèse.

| Position Vm | Mesure en Volt |
| --- | --- |
| L1-L2 |  |
| L2-L3 |  |
| L3-L1 |  |

|  | Position Am | Mesure en Ampère |
| --- | --- | --- |
| Composé | I1 |  |
|  | I2 |  |
|  | I3 |  |
| Simple | J1 |  |
|  | J2 |  |
|  | J3 |  |

#### Analyse des résultats.

Question :  Justifie pourquoi il y a une différence entre les mesures des courants simples. Il faut une réponse pertinente.

Question :  Justifie pourquoi il y a une différence entre les mesures des courants de lignes. Il faut une réponse pertinente.

Question :  Réalise trois calculs pour vérifier le rapport entre courants simples et courants composés. Trouves-tu « racine de 3 » ?

Question :  Si tu compares les mesures des tensions composées sur un récepteur étoile point 2.1.2.1 avec les mesures des tensions composées sur un récepteur triangle point 2.2.2.1, quelle conclusion tires-tu ? Justifie ta réponse.

### Sur un récepteur triangle équilibré.

La charge sera réalisée avec un moteur asynchrone.

#### Tableau de synthèse.

| Position Vm | Mesure en Volt |
| --- | --- |
| L1-L2 |  |
| L2-L3 |  |
| L3-L1 |  |

|  | Position Am | Mesure en Ampère |
| --- | --- | --- |
| Composé | I1 |  |
|  | I2 |  |
|  | I2 |  |
| Simple | J1 |  |
|  | J2 |  |
|  | J3 |  |

#### Analyse des résultats.

Question :  Réalise trois calculs pour vérifier le rapport entre courants simples et courants composés. Trouves-tu « racine de 3 » ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)