| 47 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 47-39-14-3 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électronique

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L5’ L7’ L10’ | #### Appareils de mesure Electronique Analyse et résultat Dossier |  | Etudier le comportement de la diode zéner dans un montage en stabilisateur de tension. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et deux appareils de mesure numérique. Les composants nécessaire à la réalisation du circuit se trouvent sur un boîtier à leur disposition. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 47-39-14-3

47

100

Tâche : Etudier le comportement de la diode zéner dans un montage en stabilisateur de tension.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Précision | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L5’ [L9+L10+L11+L12] 		Electronique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Etablissement des schémas de câblage |  |
|  | Etablissement de graphique illustrant les phénomènes |  |
| Autonomie | Capacité de réaliser la démarche d’expérimentation |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du comportement de la diode zéner.

(stabilisation en tension).

SIC

47

Etude de l’évolution du courant dans la zéner.

##### Schéma de câblage

##### Expérimentation avec une diode BZ100.

Nous allons faire varier le courant dans le potentiomètre et en relever le courant.

Nous devons donc en lieu et place de la charge placer un potentiomètre de 1000ohms avec un ampèremètre en série avec ce dernier.

Vous ferez ensuite après mise sous tension de 9V continu varier le potentiomètre de 0 à 1000 ohms.

##### Tableau des résultats

| I (mA) | V (V) |
| --- | --- |

##### Graphique.

Tracer à l’aide de l’outil informatique, la courbe de la tension (Vch) en fonction du courant (Ich). de Vch = f(Ich)

##### Conclusion.

Question : Quelle conclusion peux-tu tirer de l’allure de la courbe ?

Etude de l’évolution du courant dans la zéner.

##### Schéma de câblage

Retirer le potentiomètre et l’ampèremètre et remplacer la résistance de 430 ohms par une résistance de 300ohms.

Placer un voltmètre aux bornes de cette résistance et un autre aux bornes de l’alimentation.

##### Expérimentation avec une diode BZ100.

On fera varier la tension de 1 à 10V.

##### Tableau des résultats

| U1 (V) Tension générateur | U2 (V) Tension sur la charge |
| --- | --- |
| 200mV |  |
| 500mV |  |
| 1V |  |
| 1,5V |  |
| 2V |  |
| 3V |  |
| 4V |  |
| 5V |  |
| 6V |  |
| 7V |  |
| 8V |  |
| 9V |  |
| 10V |  |

##### Graphique.

Tracer à l’aide de l’outil informatique, la courbe de la tension U2 en fonction de la tension U1

##### Conclusion.

Question : D’un point de vue capacité de ce type de stabilisateur en tension, quel est l’inconvénient principal de ce montage ?

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)