| 61 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 61-53-16-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| L3’ L9’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Outil informatique Dossier |  | Utilisation d’un logiciel de simulation de circuits électriques pour déterminer les différentes valeurs au sein du circuit (mesure tension, courant). L’étudiant devra découvrir par lui-même le fonctionnement du programme. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un ordinateur équipé d’un logiciel de simulation pour circuit électrique. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 61-53-16-1

61

100

Tâche : Utilisation d’un logiciel de simulation de circuits électriques pour déterminer les différentes valeurs au sein du circuit (mesure tension, courant). L’étudiant devra découvrir par lui-même le fonctionnement du programme.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Cohérence | Choisir et positionner correctement les appareils |  |
| Production | Estimer l’ordre de grandeur par une étude mathématique |  |

E.A.C. : L9’ [L23+L26] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Représentation | Exploitation du logiciel pour produire des schémas |  |
| Production | Impression des épreuves réalisées |  |
| Autonomie | Capacité de prendre en charge l’utilisation du logiciel |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Vérification mathématique des résultats |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

Laboratoire d’électricité

5030 Gembloux

BUT : Utilisation d’un simulateur informatique pour circuit électrique.

SIC

61

# Schéma de câblage.

R1 = cuivre – L=1000m – S=0.01mm²

R2 = R20°=120ohms – T° travail = 50°Celsius - alpha = 0.0035

R3 = aluminium – L 500m – S=0.5mm²

R4 = R22°=50ohms – T° travail = 263°Kelvin - alpha = 0.0038

E1 = 12V

r1 = 4 ohms

E2 = 10V

r2 = 5ohms

# Etude mathématique.

- Réaliser une étude de simplification du schéma ci-dessus en réalisant sur une feuille annexe tous les calculs nécessaires.

- Etablir les équations des nœuds et des mailles du schéma simplifié.

- Sur une feuille annexe, réaliser l’étude complète de l’exercice afin de déduire les courants et les tensions liées à chaque composant.

## Tableau de synthèse de vos calculs.

| Elément | Résistance | Tension | Courant |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| R6 |  |  |  |
| R7 |  |  |  |
| R8 |  |  |  |
| R9 |  |  |  |
| R10 |  |  |  |
| R11 |  |  |  |
| E1 | ---------------- |  |  |
| UR1 | ---------------- |  |  |
| r1 |  |  |  |
| E2 | ---------------- |  |  |
| UR2 | ---------------- |  |  |
| r2 |  |  |  |

# Etude expérimentale.

A l’aide du logiciel « MULTISIM » présent sur les machines 2 ou 4 du local C23, vous allez reproduire le circuit de départ en implantant tous les appareils nécessaires pour relever l’ensemble des tensions et courants au droit des composants. Veiller pour ne pas surcharger le plan à utiliser les règles de couplage pour limiter ces derniers.

Vous ferez une impression papier du plan qui sera placé dans votre rapport.

## Tableau de synthèse de vos relever de mesures.

| Elément | Résistance | Tension | Courant |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |
| R6 |  |  |  |
| R7 |  |  |  |
| R8 |  |  |  |
| R9 |  |  |  |
| R10 |  |  |  |
| R11 |  |  |  |
| E1 | ---------------- |  |  |
| r1 |  |  |  |
| E2 | ---------------- |  |  |
| r2 |  |  |  |

# Conclusion.

Question : Remarquez-vous des différences majeures entre les résultats mathématiques et les résultats expérimentaux ? Comment les expliquez-vous ?

Question : Sur base de tes résultats mathématiques, réalise une vérification de tes solutions en les injectant dans toutes les équations des mailles.