| 39 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 39-3-3 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D4’ | Pneumatique et hydraulique |  | Etude d’une presse avec distributeurs 3/2 et trois vérins. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 39-3-3

39

100

Tâche : Etude d’une presse avec distributeurs 3/2 et trois vérins.

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Pertinence | Interprétation de la symbolisation |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Transposition de la symbolisation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Etude d’une presse avec distributeurs 3/2 et trois vérins.

SIC

39

# CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans une sidérurgie, on réalise la découpe des tôles à l’aide d’une cisaille. Cette cisaille est toujours associée à une presse afin d’éviter tout déplacement de la tôle lors de la découpe.

## Exigences du client :

Réaliser les plans de commande de puissance et d’alimentation pour chacune des machines formant l’ensemble.

## Caractéristiques techniques:

Système équipé de deux vérins simple effet.

Un distributeur START commande BP et rappel ressort

Deux distributeurs fin de course commande galet et rappel ressort

Deux distributeurs de puissance à commande pneumatique indirecte et rappel ressort

Deux vérins simple effet normalement rentré

Le cycle est le suivant : une impulsion sur START lance la sortie du premier vérin (presse). Une fois en fin de course, il lance la sortie du second vérin (cisaille). Une fois en fin de course, il y a commande simultanée de la rentrée des deux vérins. Le cycle s’arrête et nécessite une nouvelle impulsion sur START.

Système équipé de deux vérins double effet.

Un distributeur START commande par levier et rappel par levier

Deux distributeurs fin de course commande galet escamotable et rappel ressort

Quatre distributeurs de puissance à commande pneumatique indirecte et rappel ressort

Deux vérins double effet

Le cycle est le suivant : une impulsion sur START lance la sortie du premier vérin (presse). Une fois en fin de course, il lance la sortie du second vérin (cisaille). Une fois en fin de course, il y a commande simultanée de la rentrée des deux vérins. Le cycle s’arrête et nécessite une nouvelle impulsion sur START.

Système équipé de deux vérins double effet et d’un vérin simple effet.

Un distributeur START commande BP et rappel ressort

Quatre distributeurs fin de course commande galet et rappel ressort

Cinq distributeurs de puissance à commande pneumatique indirecte et rappel pneumatique indirecte

Deux vérins double effet et un vérin simple effet normalement rentré

Le cycle est le suivant : une impulsion sur START lance la sortie du premier vérin double  effet (presse). Une fois en fin de course, il lance la sortie du vérin simple effet (verrouillage). Une fois en fin de course, il lance la sortie du second vérin double effet (cisaille). Une fois en fin de course, il lance la libération du verrouillage par la rentrée du vérin simple effet. Une fois en fin de course rentré,  il y a commande simultanée de la rentrée des deux vérins double effet. Le cycle s’arrête et nécessite une nouvelle impulsion sur START.

## Structure du dossier:

Fournir pour chaque presse, un plan complet réalisé avec la DAO. La liste du matériel sera réalisée pour un des trois exercices.