| 45 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 45-3-6 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D4’ D7’ D9’ D10’ | Pneumatique et hydraulique Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Etude d’une poinçonneuse. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 45-3-6

45

100

Tâche : Etude d’une poinçonneuse.

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Pertinence | Interprétation de la symbolisation |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Transposition de la symbolisation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

DESSIN

5030 Gembloux

BUT : Etude d’une poinçonneuse avec distributeurs 3/2 et 4/2

SIC

45

# CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans une entreprise, certaines pièces doivent subir un double emboutissage afin de réaliser deux orifices dans la pièce qui par la suite devront servir à la réalisation d’un filet via un taraudage. Afin de permettre une cadence importante, il est retenu de faire réaliser cette opération par une unité autonome. Il sera donc placé un silo qui recevra les pièces à traiter. Un vérin servira à extraire les pièces du silo. L’unité de poinçonnage sera réalisée par deux vérins en position X-Y. L’un des vérins permettra de définir l’espace entre les deux trous à réaliser et l’autre portera le poinçon et devra donc développer les efforts de cisaillement.

## Exigences du client :

Réaliser les plans de commande de puissance et d’alimentation pour que l’ensemble fonctionne correctement.

Le fonctionnement est le suivant :

Une action sur un bouton poussoir par l’opérateur mettra la machine en fonctionnement pour autant qu’il y ai des pièces dans le silo. Le vérin A va donc extraire une pièce du silo et l’amener sur l’enclume. Remarque : le vérin A doit rester sorti durant toute l’opération car c’est lui qui va maintenir la pièce en place durant l’opération de poinçonnage. Une fois en fin de course, le vérin B va descendre et emboutir une première fois la pièce. Une fois en fin de course, il remonte. En position rentrée, le vérin C sort et positionne le poinçon pour la seconde opération. Une fois en fin de course, le vérin B sort pour la seconde fois. Une fois en fin de course, ce dernier remonte. Une fois le vérin B rentré, les vérins C et A rentrent à leur tour. Le cycle se poursuit tant qu’il y aura des pièces dans le silo. La détection de pièce dans le silo se fera par un distributeur à poussoir placé sous le silo. Nous supposerons le poids des pièces suffisant pour l’activer.

## Caractéristiques techniques:

Les distributeurs seront tous de type 4/2 pour la puissance. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les distributeurs de commande seront tous de type 3/2. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les circuits de commande et de puissance seront bien distincts (HP 20bars et BP 6 bars).

Vous pouvez utiliser les portes que vous estimerez nécessaire.

Le système ne prévoit aucune sécurité.

Les vérins double effets possèderont des doubles amortisseurs réglables.

## Structure du dossier:

Fournir pour chaque partie, un plan complet réalisé avec la DAO. La liste du matériel sera réalisée pour l’ensemble de l’installation.