| 47 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 47-3-7 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D4’ D7’ D9’ D10’ | Pneumatique et hydraulique Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Etude d’une machine à cacheter. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 47-3-7

47

100

Tâche : Etude d’une machine à cacheter.

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de commande |  |
|  | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |
| Pertinence | Interprétation de la symbolisation |  |
|  | Respect de la symbolisation |  |
| Cohérence | Transposition de la symbolisation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Création de gabarit, plans et dessins pluridisciplinaires |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Etude d’une machine à cacheter

SIC

47

CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Dans une entreprise, certaines pièces doivent recevoir un cachet avec date, heure et numéro de production. Cette opération doit être automatisée par un ensemble pneumatique. Il s’agira d’appliquer un cachet sur une pièce de taille fixe. La machine à toutefois la capacité d’appliquer un cachet sur des séries de pièces de hauteur différentes. La sélection de la hauteur « A ou B » se fera via un distributeur à levier. Le vérin sera donc positionné afin de ne pas écraser le tampon sur la pièce. La durée de l’application du tampon sera gérée par une temporisation pneumatique.

## Exigences du client :

Réaliser les plans de commande de puissance et d’alimentation pour que l’ensemble fonctionne correctement.

Le fonctionnement est le suivant :

Une action sur un bouton poussoir par l’opérateur mettra la machine en fonctionnement, le vérin descendra à la hauteur prédéfinie par le choix d’un distributeur 4/2 à commande et rappel à levier. Sur une position pièce de hauteur « A » et sur l’autre position pièce de hauteur « B ». Une fois la hauteur atteinte, il y aura arrêt du vérin et lancement d’une temporisation. En fin de temporisation, le vérin remontera. Le cycle pourra recommencer pour autant que le vérin soit bien rentré.

## Caractéristiques techniques:

Le distributeur sera de type 4/3 pour la puissance. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les distributeurs de commande seront tous de type 3/2. Pour toute inconnue concernant leur commande et leur rappel, vous êtes libre de faire un choix.

Les circuits de commande et de puissance seront bien distincts (HP 20bars et BP 6 bars).

Vous pouvez utiliser les portes que vous estimerez nécessaire.

Le système ne prévoit aucune sécurité.

Le vérin double effets possède des doubles amortisseurs réglables.

## Structure du dossier:

Fournir pour chaque partie, un plan complet réalisé avec la DAO. La liste du matériel sera réalisée pour l’ensemble de l’installation.