| 66 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 6ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Dessin - SIC 66-4-3 |
| --- | --- | --- | --- |

DESSIN

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise ou d’un bureau d’étude, être capable d’élaborer, de transposer, d’adapter, d’établir les notes de calcul et d’établir conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur, les plans et schémas de commande, de puissance et de régulation d’installation industrielle multi disciplinaire.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- |
| #### D3’ #### D4’ #### D7’ ##### D9’ #### D10’ | Etablissement de plans Pneumatique et hydraulique Liste du matériel Analyse fonctionnelle Outil informatique |  | Automatisation d’un système de rangement de caisses sur une palette avec un automate programmable. |
|  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants un cahier des charges et toute la documentation nécessaire à l’élaboration des schémas demandés. |
|  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’étude : Date de remise du projet : |  |  | Appliquer une procédure réfléchie pour établir de façon logique les différents plans et vérifiant les liens entre les plans. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: DES - SIC 66-4-3

66

100

Tâche : Automatisation d’un système de rangement de caisses sur une palette avec un automate programmable.

E.A.C. : D3’ [D4+D17+D18+D22+D24] 		Etablissement de plans.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir les schémas de commande |  |
|  | Etablir les schémas de protection |  |
|  | Plan de positionnement de la détection et nomenclature |  |

E.A.C. : D4’ [D6+D7+D8] 		Pneumatique et hydraulique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablissement de schéma de puissance |  |
|  | Etablissement de schéma d’alimentation |  |

E.A.C. : D7’ [20] 		Liste de matériel.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Etablir une liste de matériel complète en respect au cahier des charges et autre exigence technique |  |

E.A.C. : D9’ [D23] 		Analyse fonctionnelle.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Etablir toute documentation à l’appui l’analyse fonctionnelle |  |
| Cohérence | Etablir les liens entre les plans et schémas |  |

E.A.C. : D10’ [ ?] 		Outil informatique.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Profondeur | Plan complet avec cartouche et nomenclature |  |
| Précision | Plan clair et propre |  |
|  | Exactitude des tracés |  |
| Autonomie | Capacité d’exploiter un logiciel de dessin |  |
| Production | Transcrire le programmer dans un automate programmable |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

DESSIN

BUT : Automatisation d’un système pneumatique de rangement de caisses sur une palette avec un automate programmable..

SIC

66

CAHIER DES CHARGES.

## Localisation :

Une industrie produisant du matériel informatique souhaite revoir l’automatisation de sa chaîne d’emballage. A ce jour, les boîtes arrivent par un tapis roulant et un ouvrier se charge d’arranger les palettes. Il y a donc un arrêt non négligeable de la chaîne lors de chaque changement de palette. De plus, la délégation syndicale estime que la manipulation de boîtes de 20 Kg tout au long de la journée est pour les travailleurs un travail très lourd.

## Exigences du client :

Il vous est donc demandé de réaliser le système pneumatique qui va permettre d’arranger automatiquement 9 boîtes par palette.

Il s’agira de placer un damier de 3 boîtes sur 3 boîtes et cela sur un niveau.

Les boîtes seront amenées vers cette installation via un tapis roulant qui déposera chaque boîte sur un plateau. A partir de cet endroit, vous devez manipuler les boîtes pour les arranger sur les palettes.

Il existe un parc de trois palettes, la zone du centre est la zone de chargement, la zone amont est celle ou l’ouvrier dépose les palettes vides et la zone aval est celle ou se trouve la palette chargée qui doit être entreposée. Le système peut donc être géré par un seul ouvrier qui a pour rôle de retirer les palettes pleines et de placer les palettes vides. L’avance des palettes se fait par un tapis roulant actionné par l’automatisme.

Un bouton d’arrêt d’urgence sera prévu pour arrêter immédiatement la totalité du système.

Le système une fois la palette pleine positionnée dans la zone aval ne pourra se poursuivre que si une palette est présente dans la zone de chargement. Si tel n’était pas le cas, le système ne pourra redémarrer qu’après action de l’ouvrier sur un bouton poussoir et vérification par détection de la présence d’une palette. Le système devra vérifier le bon positionnement de la palette dans la zone de chargement avant de lancer le cycle.

## Caractéristiques techniques:

Tous les actionneurs seront de type pneumatique. (Moteur pneumatique pour le tapis, vérins pneumatique pour les manipulations des boîtes, moteur pneumatique pour le déplacement des palettes).

La détection sera au choix, elle sera purement électrique

L’automatisation se fera par un automate programmable.

Vous veillerez à utiliser le principe des grafcets maître-esclave pour gérer le système.

## Structure du dossier:

L’ensemble du dossier sera présenté dans une farde à anneau comportant une page d’entête, une table des matières, le cahier des charges et un intercalaire pour chaque partie.

Tu es invité à placer ces intercalaires dans des fardes chemises pour marquer les parties dans la farde. Merci de ne pas mettre vos plans dans des fardes chemises.

Vous devez fournir :

- Le plan de positionnement des détecteurs

- Une note technique sur chaque détecteur utilisé (son rôle dans le système, son type, sa description complète)

- Le plan de distribution d’énergie pneumatique et électrique

- Le plan de commande électrique

- Le plan de puissance pneumatique

- La liste complète du matériel

- Le grafcet de niveau 1

- Le grafcet de niveau 2

- Les équations logiques

- Les schémas LADDER