| 18 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SAC 18-9-4-1 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## ► Apprentissage ## Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L7’ L10’ | #### Appareil de mesure #### Analyse et résultat Dossier |  |  | Etude du comportement d’un condensateur en régime continu lors de la charge et de la décharge. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants une alimentation continue variable et trois appareils de mesure, d’eux de type multimètre numérique et un oscilloscope, avec lesquels ils devront réaliser toutes les mesures exigées par l’expérimentation. Les récepteurs nécessaires seront sélectionnés sur le panneau didactique des composants. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre le développement avancé dans les notes qui vous sont fournies. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SAC 18-9-4-1

18

100

Tâche : Etude du comportement d’un condensateur en régime continu lors de la charge et de la décharge.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Choix des signaux à mesurer et technique de mesure |  |
| Production | Etude mathématique |  |
|  | Schéma de câblage |  |
|  | Transcription des résultats, notation et unités |  |

E.A.C. : L7’ [L20] 		Analyse et résultat.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Pertinence | Les conclusions répondent aux questions |  |
| Envergure | Les conclusions montrent l’intégration des notions |  |
| Cohérence | Il existe un lien entre les résultats et les conclusions |  |
| Production | Toutes les conclusions sont développées |  |
| Représentation | Etablissement de graphique illustrant les phénomènes |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Etude du comportement du condensateur (charge et décharge).

SAC

18

# Etude de la charge d’un condensateur.

Afin de visualiser la charge et la décharge d’un condensateur, nous allons réaliser le schéma de la page 2-5 du cours d’électricité. Un premier essai sera réalisé avec un condensateur de 9,1uF et un second essai avec un condensateur de 1,5uF. Une résistance de 100Kohms pour R1 et 220000ohms pour R2.

L’alimentation sera réalisée par un générateur courant continu délivrant une tension de 5V. Une attention particulière sera apportée lors du câblage afin de polariser l’alimentation et le condensateur de façon correcte.

# Schéma de câblage.

# Expérimentation.

Le but de cet essai est de relever le courant et la tension en début de charge du condensateur, de visualiser sur l’oscilloscope l’évolution du courant et de la tension en cours de charge et enfin de relever le courant et la tension en fin de charge. Pour ce faire, un voltmètre sera placé pour mesurer la tension aux bornes du condensateur, un ampèremètre sera lui placé entre l’alimentation et l’interrupteur. Le canal A de l’oscilloscope sera utilisé pour relever le signal aux bornes de R1. Le canal B de l’oscilloscope sera utilisé pour relever le signal aux bornes du condensateur. Les masses des deux canaux seront reliées au même point à savoir entre la résistance et le condensateur. Vous veillerez à activer la fonction inverse sur la trace du canal B.

# Tableau des résultats.

En modifiant la position de l’interrupteur, tu pourras démarrer la charge du condensateur. Si nécessaire pour le relevé de l’allure sur l’oscilloscope, réalise plusieurs fois la manœuvre afin de régler au mieux les sélecteurs d’amplitude et de temps de l’oscilloscope. Lors de tes réglages, tu dois essayer de visualiser sur l’écran la totalité de l’évolution du signal.

|  | Début de charge |  | Fin de charge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension Uc | Courant It | Tension Uc | Courant It |
| 1,5uF et 100K |  |  |  |  |
| 9,1uF et 100K |  |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Graphique.

Graphe d’évolution de la tension aux bornes du condensateur et du courant dans le cas du condensateur de 9,1uF lors de la charge de ce dernier.

La tension en vert et le courant en bleu

Canal A (Courant) 	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

Canal B (tension)	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

# Conclusion.

Question : Peux tu conclure que l’évolution du signal relevé avec l’oscilloscope confirme bien les valeurs de départ et de fin mesurées ? Justifie.

Question : Que remarques-tu lorsque l’on augmente la valeur de la capacité ?

Question : Une fois le condensateur chargé, à quoi peut-on comparer le circuit ?

# Etude mathématique.

Réalise le calcul de la constante de temps de charge pour chaque condensateurs.

Pour C=1,5uF :

Pour C=9,1uF :

Question : Retrouves-tu sur les allures relevées avec l’oscilloscope les mêmes résultats ? (Comparaison des temps calculés avec les temps des traces sur l’oscilloscope)

# Etude de la décharge d’un condensateur.

Afin de visualiser la charge et la décharge d’un condensateur, nous allons réaliser le schéma de la page 2-5 du cours d’électricité. Un premier essai sera réalisé avec un condensateur de 9,1uF et un second essai avec un condensateur de 1,5uF. Une résistance de 100Kohms pour R2 et 220000ohms pour R1.

L’alimentation sera réalisée par un générateur courant continu délivrant une tension de 5V. Une attention particulière sera apportée lors du câblage afin de polariser l’alimentation et le condensateur de façon correcte.

# Schéma de câblage.

# Expérimentation.

Le but de cet essai est de relever le courant et la tension en début de décharge du condensateur, de visualiser sur l’oscilloscope l’évolution du courant et de la tension en cours de décharge et enfin de relever le courant et la tension en fin de décharge.

Pour ce faire, un voltmètre sera placé pour mesurer la tension aux bornes du condensateur, un ampèremètre sera lui placé entre l’alimentation et la résistance R2 .

Le canal A de l’oscilloscope sera utilisé pour relever le signal aux bornes de R2.

Le canal B de l’oscilloscope sera utilisé pour relever le signal aux bornes du condensateur. Les masses des deux canaux seront reliées au même point à savoir entre la résistance et le condensateur.

Vous veillerez à activer la fonction inverse sur la trace du canal B.

# Tableau des résultats.

En modifiant la position de l’interrupteur, tu pourras démarrer la charge du condensateur. Si nécessaire pour le relevé de l’allure sur l’oscilloscope, réalise plusieurs fois la manœuvre afin de régler au mieux les sélecteurs d’amplitude et de temps de l’oscilloscope. Lors de tes réglages, tu dois essayer de visualiser sur l’écran la totalité de l’évolution du signal.

|  | Début de décharge |  | Fin de décharge |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tension Uc | Courant It | Tension Uc | Courant It |
| 1,5uF et 100K |  |  |  |  |
| 9,1uF et 100K |  |  |  |  |

# Analyse des résultats.

# Graphique.

Graphe d’évolution de la tension aux bornes du condensateur et du courant dans le cas du condensateur de 9,1uF lors de la décharge de ce dernier.

La tension en vert et le courant en bleu

Canal A (Courant) 	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

Canal B (tension)	Réglage du sélecteur d’amplitude :

Réglage du sélecteur de temps :

# Conclusion.

Question : Peux tu conclure que l’évolution du signal relevé avec l’oscilloscope confirme bien les valeurs de départ et de fin mesurées ? Justifie. (Rappel : un oscilloscope donne une valeur maximum alors qu’un multimètre donne une valeur efficace)

Question : Que remarques-tu lorsque l’on augmente la valeur de la capacité ?

Question : Que remarques-tu concernant le sens de circulation du courant au droit du condensateur en comparaison avec la circulation de ce dernier lors de la charge. Quel relevé des tes expériences confirme tes dires ?

# Etude mathématique.

Réalise le calcul de la constante de temps de décharge pour chaque condensateurs.

Pour C=1,5uF :

Pour C=9,1uF :

Question : Que peux-tu tirer comme conclusion concernant l’énergie emmagasinée par l’un et l’autre des deux condensateurs utilisés dans cette manipulation ? Formules et valeurs.

| Fiche d’information sur les appareils de mesure |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils analogiques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Classe | Précision | Nb max Graduation | référence |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |
| Appareils numériques |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | Type |  | Calibre | Résolution | Précision | Référence | Marque |
|  | Mesure | Signal |  |  |  |  |  |

N° = Le numéro de l’appareil dans votre circuit il peut s’agir de l’indice que vous donner à la mesure (ex : U2 et vous noter 2 pour le numéro)

Type de mesure = Tension – courant – résistance – puissance

Type de signal = DC (courant continu) – AC (courant alternatif)

Calibre = Il s’agit du calibre sélectionné avec le commutateur de l’appareil pour la mesure, il doit être le plus proche de la valeur à mesurer.

Classe = information sur la précision de l’appareil

Résolution = la précision d’un digit pour le calibre retenu

Précision = en analogique il s’agit de la précision de l’échelle, à combien de graduation près

En numérique il s’agit de la précision de la valeur mesurée et du nombre de digit

de Précision

Nombre maximum de graduation = Le nombre de graduation maximum sur l’échelle de lecture utilisée sur l’appareil.

Référence = la référence se trouvant sur l’auto collante placée sur l’appareil.

Marque = la marque de l’appareil (velleman, BBC, waveteck, Finest)