| 8 | ## COLLEGE SAINT-GUIBERT 21, place de l’Orneau 5030 Gembloux-sur-Orneau |  | Professeur : Mr. Ph. THYS Classe : 5ème Tech. Qual. Elec.-Autom. Evaluation : Labo – SIC 8-2-1-4 |
| --- | --- | --- | --- |

Laboratoire d’électricité

| Rôle de la mise en situation : ## Apprentissage ## ► Intégration | Rôle de l’évaluation : Formative ► Certificative |
| --- | --- |

Nom de l’étudiant :

### MACROCOMPETENCE VISEE

Dans le cadre d’une entreprise, lors de la réalisation de câblage utilisant des composants simples (résistance, self, condensateur), associés ou non, sous régime continu ou alternatif, ou utilisant des machines tournantes à courant continu, être capable de mesurer, d’expliquer, de calculer les résultats par les mathématiques, de faire apparaître l’évolution des comportements en utilisant l’outil informatique, d’interpréter les différentes grandeurs électriques à l’aide de l’appareillage adéquat conformément au RGIE, aux règles de l’art et à la normalisation en vigueur.

| #### N° | #### COMPETENCES PROGRAMME |  |  | #### TACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### L3’ L4’ #### L10’ | #### Appareil de mesure Procédure et sécurité Dossier |  |  | Lecture de l’amplitude et du temps d’un signal sur un oscilloscope réel. |
|  |  |  |  | SUPPORT |
|  |  |  |  | Il sera mis à disposition des étudiants, un oscilloscope sur lequel il devra réaliser les réglages, effectuer les mesures. |
|  |  |  |  | #### CONSIGNES |
| Date de l’expérimentation : Date de remise du rapport : |  |  |  | Suivre la procédure de lecture en utilisant un tableau de conversion. Travailler avec soin, précision et rigueur. |

Réf.: Labo – SIC 8-2-1-4

8

100

Tâche : Lecture de l’amplitude et du temps d’un signal sur un oscilloscope réel.

E.A.C. : L3’ [L3+L4+L5+L6+L17] 		Appareils de mesure.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Précision | Choix des calibres de mesure |  |
|  | Lecture sur les traces des signaux |  |
| Production | Déterminer la grandeur réelle des signaux + procédures de lecture |  |

E.A.C. : L4’ [L7+L15+L18+L19+L22] 		Procédure et sécurité.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Respect des règles et des directives | Respect des procédures de travail |  |
|  | Respect des consignes de sécurité |  |

E.A.C. : L10’ [L24+L25] 		Dossier.

| Critères | Indicateurs | Résultats |
| --- | --- | --- |
| Production | Le dossier est complet en respect aux consignes |  |
| Profondeur | Tous les points du rapport sont traités (questions) |  |
| Langue | Français correct |  |
|  | Utilisation de la bonne terminologie |  |
| Délais | Respect des délais |  |

Collège Saint-Guibert

5030 Gembloux

Laboratoire d’électricité

BUT : Lecture d’un signal sur un oscilloscope réel.

SIC

8

Question : Enonce clairement la méthode de lecture de l’amplitude d’un signal sur le cadran d’un oscilloscope.

Question : Que permet de relever comme mesure un oscilloscope ?

Question : Comment doit être câblé un oscilloscope dans une installation ?

Question : Enonce clairement la méthode de lecture de la période d’un signal sur le cadran d’un oscilloscope.

- Relevés sur signal de type continu.

  - Lecture d’un signal.

Demander au professeur de venir régler un signal continu quelconque en sortie de l’alimentation afin que vous en fassiez la détermination complète (amplitude et période) à l’aide de l’oscilloscope.

    - Détermination des valeurs.

| Canal de lecture | Sélecteur d’amplitude | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur du signal en volt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Canal de lecture | Sélecteur de temps | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur de la période en seconde |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Réglage d’un signal.

Réaliser le réglage d’une tension continue de 7,5 volts d’amplitude maximum. Vous en ferez la représentation sur le cadran ci-dessous et vous remplirez le tableau.

Le professeur devra venir constater le réglage.

    - Détermination des valeurs.

| Canal de lecture | Sélecteur d’amplitude | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur du signal en volt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Représentation graphique de l’allure.

- Relevés sur signal de type alternatif.

  - Lecture d’un signal.

Demander au professeur de venir régler un signal alternatif quelconque en sortie de l’alimentation afin que vous en fassiez la détermination complète (amplitude et période) par la suite à l’aide de l’oscilloscope.

    - Détermination des valeurs.

| Canal de lecture | Sélecteur d’amplitude | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur du signal en volt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Canal de lecture | Sélecteur de temps | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur de la période en seconde |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Réglage d’un signal.

Réaliser le réglage d’une tension alternative de 550 mV d’amplitude maximum et de fréquence de 3500 Hz.

Le professeur devra venir constater le réglage.

    - Détermination des valeurs.

| Canal de lecture | Sélecteur d’amplitude | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur du signal en volt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Canal de lecture | Sélecteur de temps | Nombre de carré | Nombre de graduation | Valeur de la période en seconde |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Représentation graphique de l’allure.

Question :   Site les étapes à suivre pour réaliser la mesure à l’aide d’un oscilloscope éteint et non réglé.